智能化工控中基于虚拟化的混合系统部署及联动实现——技术方案（StarryOS 版）

一、项目背景与需求分析

1.1 榜单核心痛点与技术瓶颈

工业控制系统正在向智能化、网络化演进，同一套硬件平台上往往需要同时承载三类性质迥异的负载：

硬实时控制任务：伺服、PWM、电机等控制回路，要求微秒级抖动和确定的最坏情况响应时间（WCET/WCRT）；

智能计算任务：神经网络推理（视觉检测、参数寻优等），计算密集、吞吐优先、时延容忍；

通用管理任务：组态、日志、上位机通信等，依赖丰富的用户态软件生态。

传统方案要么使用多块独立控制器（成本高、通信复杂），要么在单一 Linux 上叠加 PREEMPT_RT（实时性上限受限、隔离性弱）。基于 Type-1 Hypervisor 的混合关键性部署（Mixed-Criticality Deployment）是当前工控领域公认的演进方向，但现有开源虚拟化方案存在以下瓶颈：

实时性瓶颈：Hypervisor 的 vCPU 调度、虚拟中断注入、虚拟定时器路径会引入不确定延迟，且缺少面向 RTOS 客户机的抢占与优先级机制；

通信瓶颈：跨客户机通信多依赖厂商私有共享内存方案，缺少标准 IP 协议栈级、带可靠性语义的通信链路；

联动瓶颈：AI 推理结果到实时控制回路之间缺少低延迟、可度量、可闭环的下发通路；

技术栈瓶颈：智能侧客户机普遍依赖 Linux，内核态供应链庞大且非内存安全语言实现，与 Rust Hypervisor/RTOS 的安全属性不匹配。

1.2 本方案的核心选择：以 StarryOS 替代 Linux

本团队确定以 StarryOS 作为智能侧客户机主线（榜单加分项一，4 分），构成 AxVisor + StarryOS + RT-Thread 的组合，其中 AxVisor 与 StarryOS 均为 Rust 实现。该选择的依据来自 tgoskits 仓库中 StarryOS 的既有能力：

宏内核 + Linux 兼容：StarryOS 基于 ArceOS 构建（os/StarryOS），提供 Linux 兼容 syscall 层（kernel/src/syscall/ 下含 fs、mm、net、ipc、io_mpx/epoll、signal、task 等完整模块），可直接运行 musl 静态链接的 Linux 用户态程序；

网络栈完备：内核集成 net/ax-net（基于 smoltcp 的 Rust TCP/UDP/IP 协议栈），配套 drivers/ax-driver 中的 virtio-net 驱动（src/virtio/net.rs），socket/bind/connect/sendto/recvfrom 等网络 syscall 已实现；

用户态生态已验证：仓库 apps/starry/ 已固化数十个应用支持案例，其中与本赛题直接相关的包括：python-lang/python-net/py-sci（Python 科学计算与网络）、mosquitto（MQTT broker）、llama-cpp（神经网络推理引擎）、nginx/apache/redis、stress（压力测试）、orangepi-5-plus-uvc-rknn（香橙派 5 Plus 上 UVC 摄像头 + RKNN NPU 推理）、k230-kpu-nncase（K230 KPU）；

多核与测试体系：test-suit/starryos/qemu-smp4 已有 4 核 QEMU 测试分组，cargo xtask 提供完整构建/rootfs/运行流程；

AxVisor 客户机支持：AxVisor 官方 guest 列表已包含 Starry-OS（ARM64），双方同属 tgoskits/ArceOS 生态，虚拟化适配成本低。

即：AI 推理（llama.cpp/ONNX 已在 Starry 上可行）+ IP 网络（ax-net + virtio-net）+ 压力测试（stress）三个关键能力在 StarryOS 上都有现成基础，用 StarryOS 替代 Linux 不是纸面加分项，而是有仓库证据支撑的工程主线。Linux 客户机仅保留为风险回退路线与对照实验组。

1.3 核心目标与量化指标

基于 tgoskits dev 分支，构建"StarryOS 客户机（AI 推理与管理）+ RT-Thread 客户机（实时控制）"的智能控制演示平台，量化指标如下（全部对标榜单考核细则）：

| 编号 | 指标 | 目标值 | 对应榜单要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | RTOS 客户机周期任务抖动（stress 压力下） | 相比改造前降低 ≥ 50%，并给出最坏情况数据 | 任务一 |
| M2 | 虚拟中断响应延迟（Guest 视角） | 给出空载/压力下的平均值、P99、最大值；压力下最大延迟有界 | 任务一 |
| M3 | 与裸机 RTOS 基线的差距 | 同平台同负载下，虚拟化引入的额外延迟量化可复现 | 任务一 |
| M4 | 多核智能侧客户机 | StarryOS ≥ 2 vCPU 在 AxVisor 上稳定启动，vCPU/pCPU 绑定、中断路由、内存布局有配置文件与文档 | 任务一 + 加分项一 |
| M5 | 客户机间 IP 链路 | StarryOS ↔ RT-Thread 双向 TCP/UDP 通信，非 vsock、非宿主转发数据面 | 任务二 |
| M6 | 应用层协议 | 含版本、类型、长度、序号/时间戳、校验字段；支持控制指令/状态回传/错误通知三类消息 | 任务二 |
| M7 | 通信可靠性 | 注入丢包/乱序/断连后自动恢复，请求成功率、超时率、请求-响应延迟、有效吞吐有测试数据 | 任务二 |
| M8 | AI 推理 | StarryOS 客户机内完成神经网络推理（ONNX Runtime / llama.cpp 路线） | 任务三 + 加分项一 |
| M9 | 端到端闭环延迟 | AI 输入→推理→网络下发→RTOS 控制输出的端到端延迟可测量，测量方法、误差来源、精度范围有说明 | 任务三 |
| M10 | 控制效果对比 | 固定参数基线 vs AI 动态调参，≥ 2 项量化指标对比（响应延迟、控制误差、稳定时间等） | 任务三 |
| M11 | 工程交付 | 全部源码以无冲突 PR 合入 tgoskits dev 分支，Apache 2.0 许可，QEMU 一键复现 | 提交材料 |
| M12 | Starry syscall 完善 | 适配过程中发现的 syscall 缺口按 Starry 规范补齐并合入 dev（含回归测试） | 加分项二（最多 4 分） |

二、总体技术方案与技术路线

2.1 整体设计思路与总体架构

总体思路："全 Rust 分域部署、能力下沉、通道标准化、闭环可度量"。

全 Rust 分域部署：AI/管理负载跑在 StarryOS，实时控制负载跑在 RT-Thread，两域物理 CPU、内存、中断静态划分；Hypervisor（AxVisor）与智能侧客户机（StarryOS）均为 Rust 实现，内存安全边界覆盖虚拟化层与智能侧内核；

能力下沉：实时性保障能力（优先级调度、直通中断、独占 CPU）下沉到 AxVisor 层，客户机无需感知；

通道标准化：跨客户机通信统一走 IP 协议栈（virtio-net + Hypervisor 内虚拟交换），应用层自定义可靠协议 icpc，不使用私有共享内存作为主数据通道；

闭环可度量：AI→控制→状态回传全链路埋点时间戳，端到端延迟可量化、可复现。

系统总体架构：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    硬件 / QEMU (aarch64)                       │

│  pCPU0 (管理)      pCPU1-2 (智能域)          pCPU3 (实时域)     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  AxVisor（实时化改造后，Rust）                   │

│  · vCPU 优先级调度 + 抢占      · vCPU/pCPU 亲和绑定与独占        │

│  · vGIC 中断直通/快速注入      · 虚拟定时器低延迟路径             │

│  · virtio-net 后端 + 虚拟交换（跨客户机 IP 数据面 + ACL）        │

├───────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│  Guest A: StarryOS (Rust宏内核) │  Guest B: RT-Thread (RTOS)   │

│  vCPU×2 (pCPU1-2)              │  vCPU×1 (pCPU3 独占)         │

│  · ax-net 协议栈 + virtio-net   │  · lwIP + virtio-net         │

│  · AI 推理应用 (ONNX/llama.cpp) │  · 1ms 周期控制任务           │

│  · icpc-cli / icpc-bench       │  · icpc-srv 协议服务端        │

│  · stress 压力负载 / 时延统计    │  · PWM/LED/电机模拟控制输出   │

│         └──── TCP/UDP/IP over virtio-net 虚拟交换 ────┘        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

（icpc = Industrial Control Plane Communication，自定义应用层协议，详见 3.3 节）

2.2 核心技术路线（主路线 + 备选路线）

| 环节 | 主路线 | 备选路线 |
| --- | --- | --- |
| 平台 | QEMU aarch64（GICv3），保证复现性 | 香橙派 5 Plus 实板演示（Starry 与 AxVisor 均已支持，可用 RKNN NPU，加分项三） |
| 智能侧客户机 | StarryOS（≥2 vCPU，加分项一主线） | Linux（仅作风险回退与对照组） |
| 实时调度 | AxVisor 内 vCPU 静态优先级 + 抢占调度，RTOS vCPU 独占 pCPU | 分层调度：独占分区 + 共享域时间片 |
| 中断路径 | vGIC 注入路径精简 + 实时域中断直通 | 仅优化注入路径，不做直通（若平台限制） |
| 客户机间网络 | AxVisor 提供双端 virtio-net + Hypervisor 内二层虚拟交换 | QEMU 双 tap + 宿主桥（仅开发调试，不作为交付数据面） |
| 传输协议 | UDP + 应用层可靠性（ACK/重传/去重），控制面低延迟 | TCP 长连接 + 分帧（Starry ax-net 与 lwIP 的 TCP 均可用时） |
| RTOS | RT-Thread（AxVisor 基线已支持） | Zephyr / NimbOS（加分项三：多 RTOS 对比） |
| AI 框架 | ONNX Runtime（musl 静态构建，CPU 推理轻量模型） | llama.cpp 路线（Starry 已验证）；实板 RKNN NPU（orangepi-5-plus-uvc-rknn 已验证） |
| 辅助应用协议对比 | 自定义 icpc（主数据面） | MQTT（mosquitto 已在 Starry 验证，可作为细则中 HTTP/MQTT/RPC 自动化测试的对照组） |

2.3 整体实现逻辑与技术流程

基线复现：QEMU aarch64 上分别复现（a）AxVisor 启动多客户机、（b）StarryOS 原生 cargo xtask starry qemu 多核启动，再打通（c）StarryOS 作为 AxVisor guest 的多核启动；

测量先行：建立实时性测量框架（RTOS 周期任务 + arch counter 时间戳），采集改造前基线数据；

实时化改造：按"独占绑定 → 优先级抢占 → 中断/定时器 → 锁治理"顺序逐项改造，每项用同一测量框架回归；

通信通道：AxVisor 层实现跨客户机 virtio-net 虚拟交换；StarryOS 侧走既有 ax-net + virtio-net 路径（重点是 virtio MMIO 设备发现在虚拟化环境下的适配）；RT-Thread 侧适配 virtio-net + lwIP；其上实现 icpc 协议库与两端程序；

AI 联动：StarryOS 端部署 ONNX 推理应用（musl 静态二进制），输出经 icpc 下发 RT-Thread，RTOS 调整 PWM 占空比/控制参数并回传状态；

syscall 补齐：适配 AI 应用与 icpc 程序过程中发现的 Starry syscall 缺口，按仓库规范补实现 + 回归测试，随主线 PR 合入 dev（加分项二）；

闭环度量与对比：全链路时间戳埋点，固定参数基线 vs AI 动态调参对比实验；

工程固化：测试脚本入 test-suit/（starryos 与 axvisor 两套体系），文档、配置、镜像构建脚本齐全，分批 PR 合入 dev。

三、关键技术与核心解决方案（重点）

3.1 StarryOS 作为 AxVisor 客户机的适配（贯穿三大任务的基础）

这是本方案区别于"Linux 保底路线"的核心工程内容，也是加分项一、二的落点。

3.1.1 现状与差距分析

| 能力 | 现状（仓库证据） | 差距与工作项 |
| --- | --- | --- |
| StarryOS aarch64 多核启动 | 原生 QEMU 下 qemu-smp4 测试分组已存在 | 在 AxVisor guest 环境下验证 PSCI CPU 上线路径（AxVisor 需正确模拟/转发 PSCI CPU_ON），确认 ≥2 vCPU 稳定启动 |
| 设备发现 | Starry 经 FDT 发现 virtio MMIO 设备 | AxVisor 客户机 FDT 需正确描述分配给 Starry 的 virtio-net/virtio-blk 设备与中断号；利用 AxVisor 既有 FDT 配置能力（doc/FDT_Configuration_Guide.md） |
| 网络 | ax-net（smoltcp）+ drivers/ax-driver virtio-net 驱动 + net syscall 齐备 | 验证 virtio-net 在 AxVisor 虚拟交换后端上收发正常；补齐适配中发现的 socket 选项/接口配置类 syscall 缺口 |
| 存储/rootfs | cargo xtask starry rootfs 生成 ext4 镜像，virtio-blk 挂载 | AxVisor 配置中为 Starry 分配 virtio-blk；rootfs 内预置 AI 模型与 icpc 程序 |
| 时钟 | arch timer（CNTV） | 确认 AxVisor 下 CNTVOFF 设置与计时精度，保障端到端延迟测量可信 |
| AI 运行时 | python-lang/py-sci/llama-cpp 已验证可跑 | ONNX Runtime musl 静态构建与运行验证；缺失 syscall（如线程亲和、mmap 变体、epoll 边角）按需补齐 |

3.1.2 syscall 补齐策略（加分项二，最多 4 分）

方法：以真实应用驱动——运行 ONNX Runtime、icpc 程序、测量工具时用 strace 风格日志捕获 ENOSYS/语义偏差，逐个建立"缺口清单"；

实现规范：每个补齐的 syscall 对照 Linux 语义实现，附 test-suit/starryos 下的确定性回归用例（复用仓库既有 bugfix-* 用例组织方式）；

交付：独立小 PR 逐个合入 dev，标题遵循 feat(starry-*)/fix(starry-*) 规范，与主线功能解耦，保证"数量可数、质量可审"。

3.2 针对任务一：AxVisor 实时性改造与验证（30 分）

3.2.1 关键路径分析

RTOS 客户机一次"外部事件 → 控制输出"经过的虚拟化关键路径：

物理中断到达 → AxVisor trap 入口 → 中断识别与路由 → vGIC 虚拟中断注入 → （若 vCPU 未运行）调度器唤醒/切换 vCPU → Guest 中断处理 → 控制计算 → 控制输出。

不确定性主要来自：vCPU 调度延迟（吞吐型调度器无优先级抢占）、注入路径上的锁竞争、虚拟定时器模拟开销、Hypervisor 后台任务干扰、同宿主上 StarryOS 客户机的负载干扰。

3.2.2 实质性改造点

| 改造项 | 方案 | 涉及组件 |
| --- | --- | --- |
| vCPU 优先级调度与抢占 | 为 vCPU 引入静态优先级属性（VM 配置 TOML 指定），RT-Thread vCPU 高优先级；高优先级 vCPU 就绪时通过 IPI 抢占低优先级 vCPU | os/axvisor 调度逻辑、axvm vCPU 管理、ArceOS 调度器（RR→优先级可抢占） |
| vCPU/pCPU 独占绑定 | RTOS vCPU pin 到独占 pCPU3，该 pCPU 不参与共享域调度、不接收无关 IPI 与 tick；StarryOS 2 vCPU 绑定 pCPU1-2 | vCPU 亲和配置（configs/vms/*.toml 扩展字段）、per-CPU run queue |
| 中断直通与注入优化 | 实时域外设中断直通到 RTOS vCPU（GIC list register 直接注入）；非直通路径缩短注入临界区、消除全局锁 | arm_vgic、arm_vcpu |
| 虚拟定时器优化 | RTOS 客户机 arch timer 直通（CNTV 直访），避免 tick 陷入；智能域保留虚拟化定时器 | arm_vcpu 定时器虚拟化路径 |
| 锁与临界区治理 | 审计注入/调度路径自旋锁，缩小临界区，中断敏感路径改用 IRQ-aware 锁或 per-CPU 数据 | AxVisor 核心路径 |
| 后台任务隔离 | Hypervisor 日志、维护任务绑定 pCPU0，禁止迁移到实时域 | AxVisor 任务管理 |

3.2.3 多核智能侧客户机部署说明

StarryOS 客户机 2 vCPU 绑定 pCPU1-2（对应榜单"不少于 2 个 vCPU 的多核客户机"，以 StarryOS 完成并申报加分项一；Linux 同配置作为回退与对照）；RT-Thread 1 vCPU 独占 pCPU3；AxVisor 管理面在 pCPU0；

内存：按客户机静态划分物理内存区间，两级页表隔离（axaddrspace）；

设备与中断路由：StarryOS 侧 virtio-net/virtio-blk 中断路由到 pCPU1-2；RTOS 侧直通设备中断路由到 pCPU3；

全部体现在 configs/vms/qemu/aarch64/ 下 TOML 配置与 guest FDT 中，文档逐项解释启动参数。

3.2.4 验证流程

测量负载：RT-Thread 内 1ms/10ms 周期任务（唤醒抖动）+ 虚拟中断响应测量（中断到 handler 首指令延迟），时间源 CNTVCT，纳秒级精度；

压力注入：StarryOS 客户机内运行 stress（apps/starry/stress 已验证）制造 CPU/内存/网络负载，另加 Hypervisor 层高频中断负载；

场景矩阵：{改造前, 改造后} × {空载, Starry 侧 stress} × {AxVisor 上 RT-Thread, 裸机 RT-Thread}；

裸机基线：同一 QEMU 机型直接运行 RT-Thread（可选 Zephyr 对照），说明 QEMU 与实板平台差异对结果的影响；

数据要求：每场景 ≥ 30 分钟，输出均值/P99/P999/最大值直方图，附测试命令、运行时长、CPU 负载分布；

可复现：测试脚本与 success 判定纳入 test-suit/axvisor/，cargo xtask test 一键执行。

3.3 针对任务二：StarryOS ↔ RTOS 的 IP 网络通信（25 分）

3.3.1 网络链路建立

数据面：AxVisor 为两客户机各提供一个 virtio-net 设备，Hypervisor 内实现二层虚拟交换（基于 axdevice 框架扩展 virtio-net 后端 + MAC 学习转发），数据面完全在 Guest↔Hypervisor 之间，不经宿主/QEMU 用户态转发；

StarryOS 端：复用既有 drivers/ax-driver virtio-net 驱动 + ax-net（smoltcp）协议栈 + 既有 net syscall（kernel/src/syscall/net/），用户态程序用标准 socket API 即可，无需内核改造（发现缺口则按 3.1.2 补齐）；

RT-Thread 端：适配 virtio MMIO 网卡驱动接入 lwIP（复用 RT-Thread 社区 virtio 驱动）；

网络规划：静态 IP（StarryOS 10.0.9.2/24，RT-Thread 10.0.9.3/24），文档写明 MAC/IP、路由、端口规划；

访问控制：虚拟交换层实现 MAC/端口白名单 ACL（对应细则"网络隔离与访问控制"），并演示非白名单流量被丢弃；

vsock 边界：vsock 仅用于调试通道与对比测试，设计文档明确说明。

3.3.2 应用层协议 icpc

运行在 UDP 之上（主路线），消息头设计：

0        1        2        3        4

+--------+--------+--------+--------+

| ver    | type   | flags  | rsvd   |

+--------+--------+--------+--------+

|            seq (u32)              |

+--------+--------+--------+--------+

|       timestamp_ns (u64)          |

+-----------------------------------+

| payload_len(u16) | err_code(u16)  |

+-----------------------------------+

|          crc32 (u32)              |

+-----------------------------------+

|            payload ...            |

消息类型：CTRL_CMD（控制指令：目标参数/策略下发）、STATE_REPORT（状态回传：当前输出、误差、执行结果）、ERROR_NOTIFY（错误通知）、ACK、HEARTBEAT；

一套 Rust `no_std` 协议核心，三端复用：StarryOS 端编译为 musl 静态用户态程序 icpc-cli；RT-Thread 端以 C FFI 绑定或 RT-Thread Rust 组件形式集成为 icpc-srv；测试端复用同一核心实现 icpc-bench；

这是 StarryOS 主线的独特优势：Hypervisor、智能侧内核、协议库全部同语言同仓库，类型定义单点维护。

3.3.3 可靠性机制

UDP 主路线：停等/滑动窗口 ACK、指数退避重传、序号去重与乱序缓存、心跳保活与对端失联检测；

故障注入：Hypervisor 虚拟交换层内置可配置丢包/乱序/延迟注入开关，验证恢复能力；

统计指标：请求成功率、应用层错误数、超时次数、异常恢复时间、请求-响应延迟分布（P50/P99/max）、有效应用吞吐。

3.3.4 自动化测试

icpc-bench（跑在 StarryOS 内）：固定速率/爬坡模式发送控制指令并统计指标，输出 CSV + 图表；

MQTT 对照组：利用 Starry 已验证的 mosquitto，搭建 MQTT 通道跑同样业务消息作对比测试（对应细则"基于 HTTP/MQTT/RPC 或自定义应用协议的自动化测试"），同时反证自定义 icpc 在控制面延迟上的优势；

测试用例纳入 test-suit/，CI 在 QEMU 上自动跑通信冒烟 + 可靠性注入用例。

3.4 针对任务三：StarryOS 上的 AI 推理与控制联动（25 分）

3.4.1 演示场景设计（可量化）

选择"温控/转速 PID 参数自整定"场景（虚拟被控对象在 RT-Thread 内仿真，一阶惯性 + 扰动模型）：

RT-Thread 运行 1ms 周期控制任务，驱动 PWM 输出（QEMU 下为虚拟 PWM/日志波形，实板可用 drivers/pwm 对接 LED/电机）；

StarryOS 运行 AI 应用：神经网络根据回传的历史状态序列（误差、超调、扰动特征）推理输出更优控制参数（PID 增益/前馈量）；

AI 输出经 icpc CTRL_CMD 下发，RT-Thread 应用后经 STATE_REPORT 回传效果，形成完整闭环。

3.4.2 模型选型与 StarryOS 部署路线

| 路线 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 主路线：ONNX Runtime（CPU） | 轻量 MLP/1D-CNN 参数推理模型（自训练），ONNX Runtime musl 静态构建后放入 Starry rootfs 运行 | Starry 已验证 llama-cpp（同为 C++ 推理引擎 + musl 构建），构建路径同源可行 |
| 备选一：llama.cpp/ggml 后端 | 将 MLP 模型转为 gguf 用 ggml 执行，或直接用手写 Rust 推理核 | apps/starry/llama-cpp 已固化 |
| 备选二：Python + onnxruntime | 快速原型验证与训练侧数据处理 | apps/starry/python-lang、py-sci、python-net 已固化 |
| 实板增强：RKNN NPU | 香橙派 5 Plus 上模型转 RKNN 用 NPU 推理，展示视觉检测（UVC 摄像头输入） | apps/starry/orangepi-5-plus-uvc-rknn 已固化 |

训练脚本、模型文件、导出流程全部随仓库交付；QEMU 主线保证不依赖 NPU 也能完整复现。

3.4.3 端到端延迟测量

方法一（主）：同侧往返测量——StarryOS 侧在 CTRL_CMD 打时间戳 T1，RT-Thread 执行后回 STATE_REPORT 携带原时间戳，StarryOS 收到记 T2，RTT/2 估计单向延迟，不依赖跨机时钟同步；

方法二（辅）：两客户机共享 arch counter（AxVisor 保证 CNTVOFF 一致），协议时间戳直接可比，用于分段归因（推理耗时/网络耗时/控制生效耗时）；

文档说明误差来源（时间戳采样点、调度扰动、counter 精度）与精度范围。

3.4.4 控制效果对比

固定参数手动控制基线 vs AI 动态调参，对比 ≥ 3 项指标：

阶跃响应稳定时间（settling time）；

稳态控制误差（RMSE）；

扰动恢复时间 / 超调量；

（实板视觉场景）识别准确率与响应延迟。

3.5 指标全覆盖对照表

| 榜单细则 | 本方案对应章节 |
| --- | --- |
| 实时化目标与关键路径分析（4） | 3.2.1 |
| 调度/抢占/定时器/中断/锁实质改造（8） | 3.2.2 |
| 多核客户机配置合理（4） | 3.2.3 + 3.1（StarryOS 多核） |
| 改造前后数据 + 最坏情况改善（5） | 3.2.4 |
| 空载与 stress 对比（4） | 3.2.4 |
| 裸机 RTOS 基线对比可复现（5） | 3.2.4 |
| IP 链路建立且配置清楚（4） | 3.3.1 |
| 应用层协议字段完整（5） | 3.3.2 |
| 三类业务消息可用（5） | 3.3.2 |
| 可靠性/超时/重连/异常恢复（4） | 3.3.3 |
| 自动化测试数据充分（4） | 3.3.4 |
| 网络隔离与访问控制（3） | 3.3.1 |
| 客户机内神经网络推理（4） | 3.4.2 |
| 模型输出经任务二协议下发（5） | 3.4.1 |
| RTOS 可观察控制动作（5） | 3.4.1 |
| 状态回传完整闭环（4） | 3.4.1 |
| 端到端延迟测量（3） | 3.4.3 |
| 与固定参数基线 ≥2 项指标对比（4） | 3.4.4 |
| 工程完整性与文档（15） | 第六、七章 |
| 创新与扩展性（5） | 第四章 |
| 加分项一：StarryOS 替代 Linux（4） | 1.2、3.1（工程主线） |
| 加分项二：Starry syscall 完善（≤4） | 3.1.2 |
| 加分项三：多 RTOS/更完整基线（2） | 2.2 备选路线（视余量） |

四、项目创新点

架构创新——全 Rust 混合关键系统栈：AxVisor（Rust Hypervisor）+ StarryOS（Rust 宏内核）+ Rust no_std 协议库构成从虚拟化层到智能侧内核再到应用协议的全 Rust 技术栈，内存安全边界覆盖除 RTOS 之外的全部系统软件，在开源工控虚拟化方案中具有独特性；

技术创新——Rust Hypervisor 的实时化改造范式：在 AxVisor 上实现"优先级抢占调度 + CPU 独占分区 + 中断直通"三位一体的实时保障机制，沉淀为可配置 VM 属性（TOML 声明实时域），突破现有开源 Rust 虚拟化方案缺乏实时能力的短板；

架构创新——Hypervisor 内生虚拟交换的跨客户机 IP 数据面：virtio-net 后端与二层交换内置于 AxVisor，不依赖宿主转发，内置 MAC/端口 ACL 与故障注入能力，兼顾性能、隔离、可测试性与可审计性；

工程创新——测量先行的可复现验证体系：改造前先建立统一测量框架，所有优化以同一框架回归量化，测试固化到 test-suit/（starryos 与 axvisor 两套既有体系）并纳入 cargo xtask test，评审可一键复现；

协议创新——三端复用的轻量可靠控制协议 icpc：no_std Rust 核心一套代码同时服务 StarryOS 用户态、RT-Thread、测试工具三端，控制指令、状态回传、错误通知与可靠性语义一体化设计，并以 MQTT（mosquitto on Starry）作对照实验量化其控制面延迟优势；

生态贡献——以赛促建：syscall 补齐、virtio-net 交换、实时化配置等全部按小 PR 合入 tgoskits dev，赛题成果直接转化为社区能力。

五、关键难点及风险应对措施

5.1 技术难点与攻克方案

| 难点 | 风险描述 | 攻克方案 |
| --- | --- | --- |
| StarryOS 作为 AxVisor guest 的多核启动 | PSCI CPU_ON 转发、guest FDT 描述、virtio MMIO 中断路由等任一环节问题都会阻塞主线 | 第 1 周即验证（阶段一退出判据）；问题定位利用双方同仓库优势直接改两侧代码；回退路线：先用 Linux guest 保底跑通全链路，Starry 适配并行推进，最迟 D24 决策是否切回 Linux 主线（放弃加分项一但保住基础分） |
| ONNX Runtime musl 静态构建 | C++ 运行时 + musl 交叉编译链问题多 | 沿用 apps/starry/llama-cpp 的已验证构建模式；备选 llama.cpp/ggml 或纯 Rust 推理核（MLP 场景手写推理量 <200 行） |
| vCPU 抢占调度改造牵动 ArceOS 调度器 | 抢占引入的并发问题可能导致宿主不稳定 | 小步重构 + 每步回归 cargo xtask test；优先"独占 pCPU"保底（不依赖复杂抢占也有实时收益），抢占调度作为增强 |
| 中断直通的 GIC 差异 | GICv2/v3 list register 行为差异 | 先在 QEMU GICv3 打通；直通不可用时回退"快速注入路径"备选方案 |
| RT-Thread virtio-net + lwIP 适配 | RTOS 侧驱动/协议栈排查困难 | 复用 RT-Thread 社区 virtio 驱动；UDP 单向冒烟逐步验证；NimbOS 备选 guest |
| 跨客户机时钟同步影响延迟归因 | 时间戳不可比导致端到端数据可信度低 | 主用同侧 RTT 测量（不依赖时钟同步）；辅用统一 CNTVCT 基准分段归因 |
| AI 推理耗时（无 NPU 的 QEMU） | 推理慢导致闭环延迟难看 | 轻量模型（MLP/1D-CNN，毫秒级 CPU 推理）；架构上 AI 调参属"慢环"、控制属"快环"，天然容忍推理延迟 |

5.2 进度风险与保障

风险：总工期仅 48 天、团队 2~3 人，StarryOS guest 适配与实时化深水区（抢占、直通）叠加可能挤压集成测试时间；

保障：

保底优先：每个任务先交付"最小可得分版本"（独占 pCPU 绑定、UDP+icpc 基础可靠传输、MLP 调参闭环），增强项（抢占调度、中断直通、RKNN、MQTT 对照）设明确止损点（见第六章），到点未突破即冻结转数据采集；

双保险主线：StarryOS 主线与 Linux 回退并行设计（VM 配置与 icpc 程序对两种 guest 通用），D24 为 guest 选型最终决策点；

并行三线 + 每周集成：三条技术线从第 2 周并行，每周五全链路集成回归，避免最后集成爆炸；

接口先行：第 1 周冻结 icpc 协议头、VM 配置字段、测量数据格式三个跨线接口；

数据随做随采：每完成一项改造立即采集对比数据归档，不把测试压到最后。

5.3 质量/合规风险与管控

所有 PR 走 tgoskits 既有 CI（clippy、fmt、QEMU 测试矩阵），按仓库规范小批量提交，避免大 PR 冲突；

syscall 补齐每项附确定性回归测试（复用 test-suit/starryos 的 bugfix 用例组织方式），防止回退；

全部新增代码 Apache 2.0；第三方模型/数据集核查许可证；

关键改造（调度、中断）配 deterministic 回归测试，防止后续提交回退实时性成果。

六、实施步骤与进度安排

总工期 48 天（约 7 周），团队 2~3 人。 人员按三条技术线分工：

成员 A（Hypervisor 实时化线）：AxVisor 调度/中断/定时器改造、VM 配置与 guest FDT、实时性测量与数据；

成员 B（通信与 RTOS 线）：virtio-net 虚拟交换、RT-Thread 网络适配、icpc 协议库与三端程序、可靠性测试；

成员 C（StarryOS 与 AI 线）：StarryOS guest 适配与 syscall 补齐、ONNX 推理应用移植、RTOS 控制任务与被控对象仿真、端到端测评、文档与视频统稿。

若仅 2 人：C 线拆分——StarryOS guest 适配与 syscall 并入 A，AI 应用/控制任务/文档并入 B；加分项二、三降级为"视余量"。

以启动日为 D1，进度安排如下：

| 阶段 | 时间 | 工作内容（按人员线） | 阶段成果（退出判据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：基线复现与 Starry guest 验证 | D1 ~ D7 | 全员：复现 AxVisor 多客户机启动与 StarryOS 原生 qemu-smp4 启动；C 主攻 StarryOS 作为 AxVisor guest 的单核→多核启动（本阶段最高优先级）；A 搭建实时性测量框架并采集改造前基线；B 完成 virtio-net 后端方案设计与 RT-Thread 网络现状摸底；全员冻结三个跨线接口（icpc 协议头、VM 配置字段、测量数据格式） | StarryOS 在 AxVisor 上 ≥2 vCPU 启动（或明确差距清单与回退预案）；基线数据报告 v1；接口文档冻结 |
| 阶段二：三线并行开发 | D8 ~ D24 | A：vCPU 亲和绑定与独占分区（D8~D12，保底项）→ 优先级抢占调度（D13~D19）→ vGIC 注入优化与定时器直通（D20~D24，止损点 D24）；B：virtio-net 后端与虚拟交换 + ACL（D8~D14）→ RT-Thread virtio-net + lwIP 适配（D12~D18）→ icpc 协议库与三端程序、ACK/重传/去重（D15~D24）；C：Starry 侧 virtio-net 联调与 syscall 缺口清单（D8~D14）→ ONNX Runtime musl 构建与推理应用（D12~D21，备选 ggml/纯 Rust 推理核）→ RTOS 控制任务与被控对象仿真（D15~D24）；D24：guest 选型最终决策（StarryOS 主线 or Linux 回退） | 独占绑定 + 至少一项调度/中断实质改造有对比数据；StarryOS↔RT-Thread 双向 UDP/TCP 打通；推理应用在 Starry 内单独可运行；syscall 补齐 PR 开始逐个提交；PR 批次 1（实时化）提交 |
| 阶段三：联动集成与测试 | D25 ~ D34 | 全员集成：AI 输出经 icpc 下发 RTOS 形成完整闭环（D25~D28）；A 执行空载/stress（Starry 内 stress 负载）场景矩阵与裸机 RT-Thread 基线对比（D25~D31）；B 执行故障注入（丢包/乱序/断连）与 icpc-bench 自动化压测、MQTT 对照实验（D25~D31）；C 完成端到端延迟埋点测量、固定参数 vs AI 对比实验（D28~D34） | 完整闭环可演示；实时性对比数据（空载 + stress + 裸机基线）齐全；通信可靠性与性能数据齐全（含 MQTT 对照）；端到端延迟与控制效果对比数据齐全；PR 批次 2（通信 + Starry 适配）提交 |
| 阶段四：长稳、加分与查漏 | D35 ~ D41 | A：≥30 分钟长稳场景矩阵复跑与数据修补；B：第二种 RTOS 或实板（香橙派 5 Plus + RKNN）冲刺（D39 止损）；C：syscall 补齐 PR 收口与回归、对照 3.5 节覆盖表逐项查漏 | 长稳数据入库；评分细则逐项有据可查；syscall PR 全部进入评审或合入；加分项按实际完成度冻结 |
| 阶段五：成果固化与提交 | D42 ~ D48 | C 主笔、全员补充：设计文档与测试文档定稿；复现说明按全新环境演练一遍；录制 5 分钟演示视频（双终端交互、通信数据流、AI 联动效果）；全部 PR 解决冲突合入 dev；预留 2 天缓冲 | 五类提交材料齐备；全部 PR 无冲突合入 dev；一键复现通过 |

七、技术指标与验收标准

7.1 量化技术指标

见 1.3 节 M1–M12，全部对标榜单评分细则（对照表见 3.5 节）。

7.2 功能/性能/稳定性指标

功能：StarryOS + RT-Thread 双客户机稳定共存；三类业务消息可用；AI 闭环可演示；故障注入后自动恢复；

性能：RTOS 周期任务抖动、中断响应延迟（均值/P99/最大值）、icpc 请求-响应延迟与有效吞吐（含 MQTT 对照数据）、AI 端到端闭环延迟，全部有数据；

稳定性：Starry 侧 stress 压力下 ≥ 30 分钟长稳运行无失效、无数据异常，实时指标不劣化超过阈值。

7.3 最终验收依据与交付物

设计文档：系统架构、StarryOS/RT-Thread 客户机配置与修改说明、icpc 协议规范、隔离设计（CPU/内存/中断分域 + 网络 ACL）、AI 模型选型与部署方式；

测试文档：启动验证、通信可靠性数据、实时性基准数据（含裸机对比）、隔离性说明、端到端延迟测量方法与数据、控制效果对比；

源码：全部以 PR 形式无冲突合入 tgoskits dev 分支（AxVisor 实时化改造、virtio-net 虚拟交换、StarryOS guest 适配与 syscall 补齐、icpc 协议库与三端程序、测试用例、AI 应用与模型脚本）；

复现说明：构建步骤、依赖环境、QEMU 启动命令（cargo xtask 流程）、Starry rootfs 与镜像生成方式；

演示视频：约 5 分钟，双终端交互、通信数据流动、AI 与控制联动效果。

八、现有技术基础与保障条件

8.1 技术积累

团队长期参与 tgoskits / ArceOS / StarryOS 生态开发，熟悉 AxVisor（axvm、arm_vcpu、arm_vgic、axaddrspace、axdevice）与 StarryOS（kernel/src/syscall、ax-net、ax-driver）代码结构及 cargo xtask 构建测试体系；

具备 Rust no_std 内核组件、virtio 设备模型、GIC 虚拟化、Linux 兼容 syscall 实现、RTOS 移植等方向的工程经验；

熟悉仓库 CI/测试规范（test-suit/starryos 与 test-suit/axvisor 两套体系、QEMU 测试矩阵、clippy/fmt 门禁），能够按 dev 分支合入标准持续交付。

8.2 软硬件支撑

开发环境：Linux + 固定 nightly Rust 工具链 + musl 交叉工具链 + QEMU（aarch64），与 tgoskits CI 一致；

硬件条件：香橙派 5 Plus（Starry 与 AxVisor 双双验证过的平台，含 RKNN NPU）、ROC-RK3568-PC 等开发板，支撑实板加分项与平台差异分析；

已有 tgoskits 板级远程测试基础设施可复用；

Starry rootfs 构建体系（cargo xtask starry rootfs）与既有应用支持案例（apps/starry/）可直接复用。

8.3 团队与协作

团队 2~3 人，按"Hypervisor 实时化 / 通信与 RTOS / StarryOS 与 AI"三条线分工（详见第六章），每人独立负责一条线并交叉评审代码；

与上游 AxVisor、StarryOS、RT-Thread 社区保持协作渠道，疑难问题（GIC 虚拟化、Starry syscall 语义、RTOS 驱动）可快速求助上游维护者。

九、项目预期成果与效益

9.1 技术成果

AxVisor 实时化增强：vCPU 优先级抢占调度、CPU 独占分区、中断直通/快速注入、定时器直通等能力合入 tgoskits dev 分支；

StarryOS 虚拟化就绪：作为 AxVisor 多核 guest 的完整适配（PSCI、FDT、virtio）与一批 syscall 补齐，全部合入 dev；

跨客户机 virtio-net 虚拟交换组件（含 ACL 与故障注入）与 icpc 轻量可靠控制协议库（no_std，三端复用）；

一套可复现的混合关键系统实时性测评方法与测试套件（固化于 test-suit/）；

技术报告：混合关键虚拟化实时性分析与改造实践、端到端闭环延迟测量方法。

9.2 产品/样机成果

QEMU 上一键复现的"StarryOS AI 推理 + RT-Thread 实时控制"全 Rust 混合部署演示系统；

（加分项三）香橙派 5 Plus 实板样机：RKNN NPU 视觉推理 + 实物 PWM/LED 控制输出；

（加分项三）多 RTOS 对比版本（Zephyr/NimbOS）。

9.3 经济、产业与社会效益

降本：单硬件承载 AI + 实时控制 + 管理三类负载，替代多控制器方案，降低工控设备 BOM 与维护成本；

安全与国产化：全 Rust 系统软件栈（Rust Hypervisor + Rust 宏内核 + 国产 RTOS）从语言层面消除大类内存安全漏洞，为工控领域自主可控提供安全性更强的落地样板；

产业赋能：实时化、虚拟交换与 syscall 补齐成果以 Apache 2.0 回馈 tgoskits 社区，可扩展到更多客户机、RTOS 与控制场景（机器人、能源、轨交等），推动 Rust 系统软件生态在工业领域的应用。